
重庆电信职业学院

学生宿舍家具采购项目

竞争性谈判文件
重庆电信职业学院制

    2023年6月2日

第一部分 谈判项目书
 一、项目名称及编号：

学生宿舍家具采购项目（编号：2023-X036）
二、资格要求：

（一）基本资格条件

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。
2.拥有固定的生产场所和售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系，无重大违法违规记录。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

（二）特定资格条件

1.投标人须为家具生产厂家，并能提供生产所投产品的有效营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证；

2.投标人具有年检有效的ISO9001质量管理体系认证证书；

3.投标人具有年检有效的ISO14001环境管理体系认证证书；

4.谈判人须提供法人代表的有效身份证明。授权代理人参加的，授权代理人出具有效的法人代表授权书、法人代表及授权代表人身份证明；
5.为了保证售后服务的质量，投标人必须为本地企业或在本地设有常年办事处及售后服务机构。
三、产品质量及服务要求：
1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。
2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。
3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式肆份，壹正叁副。
四、项目技术参数、数量及质量要求
（一）学生宿舍家具采购项目明细

	序号
	[image: image11.jpg]


图片（仅供参考）
	名称
	规格（mm）
	数量
	单位
	备注

	1
	
	三联三位爬梯公寓床
	6000*900*2100
	174
	位
	含座椅

	2
	[image: image1.jpg]



	两联两位爬梯公寓床
	4000*900*2100
	216
	位
	含座椅

	3
	[image: image2.jpg]



	一联一位爬梯公寓床
	2000*900*2100
	2
	位
	含座椅


两联两位整体效果图：

[image: image3.jpg]



两联两位单边效果图：
[image: image4.jpg]



两联两位钢制部分效果图：

[image: image5.jpg]



木制部分效果图

[image: image6.jpg]



（二）产品规格及技术参数

 床钢架：
1.床立柱采用外形规格：≧55mm*≧61mm*1.2mm，外接圆正多边形管材。使用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接而成。截面呈正多边形，造型美观，结构稳定，支撑能力强，每个角均带圆弧，有效防止碰伤。

2.立柱脚垫整体规格：≧55mm*≧61mm*25mm，采用pp塑料一次性注塑成型，环保无异味，耐磨耐划，韧性强，硬度高。外形与立柱管材匹配，扣合紧密。★PP塑料符合GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量检验标准，塑料邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出，塑料重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出，塑料多环芳烃未检出。

3.立柱上堵头整体规格：≧55mm*≧61mm*≧80mm，采用pp塑料一次性注塑成型，环保无异味，耐磨耐划，韧性强，硬度高。外形与立柱管材匹配，扣合紧密。

4.前床厅横梁外形规格：≧83mm*≧30mm*1.0mm，管材使用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接而成，造型美观。

5.后床厅横梁采用外形规格：≧72mm*≧32mm*1.2mmD形台阶管材，使用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接而成。与铺板安装时边角吻合，使铺板安装平稳，缩小铺板与床架空隙，减轻响动。

6.立柱与床厅连接挂件外形规格：≧125mm*≧54mm*16mm，材料采用2.0mm厚优质冷轧钢板，经冲压工艺成型。外形内侧与立柱管材一角吻合，安装方便，结构稳定，支撑性强，做到连接处不外露挂齿，挂孔，安全性高，自然美观。

7.床架拉环采用外形规格：≧80mm*≧20mm*1.0mm矩管。使用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接而成。

8.床换外形规格：≧31mm*≧31mm*1.0mm，管材使用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接而成，截面呈梯形。

9.护栏整体规格：≧1455mm*≧327mm*50mm。由三个护栏支撑与三种不同规格拉环组合焊接而成，并在下方嵌入木板。

(1)护栏支撑外形规格：≧322mm*71mm*31mm，采用1.0mm优质冷轧钢板经冲压成型，分左右两部分扣合焊接成套状，外形由多段弧形组成，圆润美观，下方带有台阶形缺口，焊接在前床厅横梁管拐角处。★冷轧钢板符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、QB/T 3827-1999检验标准，金属喷漆（塑）涂层硬度≥6H，家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，金属涂层连续乙酸盐雾试验喷雾500h以上，耐腐蚀等级达10级。

(2)三种拉环分别采用规格为直径≧32mm*1.0mm圆管，直径≧19mm*1.0mm圆管，≧25mm*25mm*1.0mmD形管，分别穿过护栏支撑上预留孔位。做到切口不外露，连接处不刮手，结实耐用。

(3)木板采用15mm厚，刨花板基材，四周pvc封边，环保无异味。木板嵌入D形管和前床厅横梁之间，通过后方固定片连接固定。

10.床挡头采用≧25mm*25mm*1.0mmD形管材与≧φ16mm*1.0圆管组合焊接而成。D形管圆弧面向上，下方三只圆管作为支撑。

11.爬梯两侧使用≧φ32mm* 1.5mm圆管，经全自动弯管成型，爬梯接触地面需加防潮胶套，中间焊接五块踩板。踩板规格：≧382mm*90mm*25mm，使用1.8mm优质冷轧钢板经冲压成型，美观，防滑。且带有夜光珠，夜晚发光，方便观察踩踏处，防止踩空摔伤。
12.铺板采用15mm 厚实木板，无腐蚀（每块宽度不小于100mm），四匹加强筋，均匀排布，无缝连接；木材平均含水率≤12％；双面光滑,单面刨光拼接成型，拼板之间缺角不能大于3mm，并且不得使用边角料，床板长宽尺寸必须符合铁床的规格要求。

[image: image7.png]


                     [image: image8.png]



（铺板正面示意图）                       （铺板反面示意图）

13.钢制部分生产工艺说明：

a、以GB/T3325-2017（金属家具通用技术条件）为标准执行。

b、下料采用全自动圆盘锯，下料尺寸精确，保证产品结构的牢固性、合理性。

c、弯形管均采用全自动弯管机弯管型，确保弯形尺寸的准确度。

d、焊接采用“大西洋”镀铜焊丝二氧化碳保护焊，焊接无虚焊、漏焊、气孔等，所有焊渣经专业工具处理干净，保证外观光洁平整。

e、所有钢材需经脱脂、陶化、抛丸等前工序处理，除油、除锈后经高温静电喷塑高温恒温烘烤，保证喷塑质量的稳定性和可靠性。

衣柜、组合书桌:
[image: image9.jpg]



1.衣柜

（1）柜体整体采用环保等级为E1级，16mm厚颗粒板基材，剪裁截面均使用环保pvc封边。

（2）所有板材均采用高精密度电脑裁板设备下料，全自动数控加工中心钻孔，保证板件尺寸及品质，各连接部件结合严密，平整，牢固。★基材符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017检验标准，含水率要求在3.0-13.0%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出）。★封边条符合QB/T 4463-2013家具用封边条技术要求，甲醛释放量≤1.0mg/L。
（3）防潮脚架立柱采用钢管，下方采用优质PP塑料内外塞，将衣柜抬离地面，有效防湿防潮。

（4）五金件均采用优质五金件。

2.组合书桌

（1）书桌台面：规格，≧1150mm*600mm*25mm，采用环保等级为E1级，25mm厚颗粒板，四周截面采用优质PVC封边。

（2）书桌柜体及书架采用环保等级为E1级，16mm厚颗粒板基材，截面均使用1.2mm厚pvc封边。高精密度电脑裁板设备下料，全自动数控加工中心钻孔，保证板件尺寸及品质，书架、书桌等各连接部件结合严密，平整，牢固。

（3）防潮脚架立柱采用钢管，下方采用优质PP塑料内外塞，将衣柜抬离地面，有效防湿防潮。

（4）五金件均采用优质五金件。

学习椅:
[image: image10.png]



椅子钢架采用≧20*20*1.2mm方管制作，座背板采用12㎜厚多层板。椅脚安装塑料内塞。★塑料内塞符合GB/T 32487-2016、GB 28481-2012检验标准，塑料件硬度≥HD70，塑料重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出。

投标要求：

1.以上带★的检测报告原件带至现场备查。

2.投标人须在开标之前前往现场踏勘，并取得踏勘回执（见附件），回执须做入投标响应文件。
3.投标人须按现场踏勘时采购人指定的两联两位爬梯公寓床样品报价。
备注：
1.以上参数仅供参考，报价产品达到或优于以上参数即可。
2.中标单位在生产过程中，采购人随机抽样该批次家具的原材料（包含但不限于板材、立柱脚垫、立柱堵头、封边条、爬梯防潮胶套等），由中标单位送重庆市质量监督管理局检测并出具相应检测报告，检测费用由中标单位承担。
五、最终报价及相关文件要求：

	（一）报价文件格式

	序号
	产品名称
	规格尺寸
	详细技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	合计
	大写：            （小写：￥000,000.00）


	（二）技术文件格式

	序号
	产品名称
	规格尺寸
	招标参考参数
	投标产品参数
	偏离
	说明
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


投标相关文件要求：
1.所有报价均以人民币最终报价，含家具制作、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费（13%）、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。竞谈现场需单独提供一份标书PDF格式扫描件★（含一份U盘存储的技术、资质、同类业绩合同、谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档）。
2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。
3. 竞价人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞谈单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及其在本公司购买的近6个月社保缴纳证明。

5.标书中报价文件须单独封装（含详细设备清单报价），其余投标资料中不得有产品报价，技术文件有详细清单、技术参数和建设方案等。
六、交货及货款的结算方式：
中标供应商应于2023年8月7日前完成交货，并严格按照院方指定的地点安装调试完毕，未按期交付使用，又未向采购单位提出书面申请说明，视为违约，不支付款项，也不退还其保证金。经验收合格付总货款的 95 %，余款5%在质保期满后支付。
七、谈判有关说明：

1.谈判地点：重庆电信职业学院图书馆B501会议室
2.谈判时间：2023年6月12日14时30分。
3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。
八、联系人及联系方式：

联系人：范老师，联系电话：023-42460570
邮箱：jtcqhqzxzc@minshengedu.com
九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。
十、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

十一、投标保证金：5000元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆电信职业学院         

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆永川支行             

账  号：3100090009264104857
☆竞谈现场提供一份纸质投标保证金回执单
未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方和使用单位对项目共同验收合格后退还投标保证金（不计利息）。
如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款
甲方（买方）：                                         
乙方（卖方）：                                          
甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：
（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格
（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。
（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。
三、交货时间
甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。
六、付款方式
（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的  %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。
（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税  发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。
七、售后服务
1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。
2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。
（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）
附件2：谈判申请及声明
致：                         （竞争性谈判人）
根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本壹份。
据此函，签字人兹同意如下：
1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。
2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。
3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。
4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。
5.与本申请有关的正式通讯地址为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
电子邮箱：                      
法定代表人（签字）：           

竞价人（盖章）：            
日    期：       年    月    日
附件3：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系
               (竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。
代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：
单位：               部门：                 职务：
竞价人：(盖章)
法定代表人：(签字或盖章)
日期：      年    月    日
（粘贴双方身份证复印件）

PAGE  
9

